附件：

| 哈尔滨技师学院（哈尔滨劳动技师学院）广播系统维修改造项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 品名 | 品牌 | 型号 | 产品特点描述 | 数量 | 单位 | 单价 | 合计 |
| 1 | 数字调音台 | 慧明 | MX16 | 本产品是一款全功能小型数字调音台，具有体积小、显示直观、操作简 便的优势。产品采用第四代浮点SHARC处理器，24BIT/192KHz AD/DA， 内置回声、混响效果器，带混音、延时、GEQ等功能。本产品配备了一个7寸 高清触摸屏和9个100mm电动推子，操控快速直观。 特性： ◆ 12路单声道话筒/线路通道 ◆ 2路立体声线路通道 ◆ 1路SPIDFI输入/输出通道 ◆ 1路AES/EBU输出通道 ◆ 6路可自定义分配的XLR输出端口 ◆ 9条混音母线（ 4条AUX总线，4条GROUP总线，1条MAIN总线） ◆ 2条FX总线（效果发送总线） ◆ 1个31段GEQ（图示均衡） ◆ 1个耳机监听输出端口 ◆ 1个USB口，支持U盘音乐播放 ◆ 1个7寸1024x600的触摸屏 ◆ 9个100mm行程的电动推子 ◆ 3个快捷模式调用键 ◆ 1个RS232口，支持中控控制 ◆ 支持蓝牙/USB播放、场景保存与调用 | 1 | 台 |  |  |
| 2 | 电源时间管理器 | 慧明 | S214 | 可自由设置，每路8组循环定时开关。 3.▼支持面板LOCK锁定功能，防止误操作。 4.▼内置时钟芯片，可根据日期时间定时设置自动开关机，不需人为操作。 5.▼支持多台设备级联顺序控制，级联自动检测设备。 6.▼配置232接口、485接口，支持外部中控设备控制。 7.▼每台设备自带ID设置和检测，可实现远程集中控制。 8.▼10组设备开关场景数据保存/调用，场景管理应用简单便捷。 9.▼欠压、超压检测及报警。 10.▼总功率40A大功率设计，1-7路带独立滤波器（选配）最大支持30A功率， 11.▼电脑、苹果手机、安卓手机控制，网络控制现场操作无拘束，得心应手。 ▼带有外部触发，可对接中控设备实现的开/关机 | 1 | 台 |  |  |
| 3 | 专业功放机 | PVHK | D1500 | Stereo 8Ω立体声功率：2x1500W，Stereo 4Ω立体声功率：2x2500W，Bridge 8Ω桥接功率： 5000W，Frequency response频率响应(+0/-0.3dB,1W/8Ω)：5Hz-22KHz(±1dB)，Distortion(tylcal)谐波失真 Less than 0.06%，Distortion(SMPTE)谐波失真 Less than 0.05%，S/Nratio(A weighted)信噪比：>100dB，Damping factor阻尼系数：>1200，Crosstalk@rated output 8Ω1KHz(分离度） >75dB，Input connectors输入接口：3-pinXLR.1/4 TRS，Cooling fashion冷却方式：无级调速风扇，气流从后板输出 ，Controlled slew rate转换速率：20V/uS电源规格：交流220V(±10%)，Input impedance输入阻抗:10Kohms unbalanced 20Kohms balanced，Mains power supply电源输入：220-240V～50Hz/110-120V～60Hz(70-280～MAX)，Heigh(高度)：2U（铁/铝面板），尺寸(高 长 深)(mm)：H88*W483*D22，Gross weight净重：5kg | 6 | 台 |  |  |
| 4 | 四进六 出处理器 | 慧明 | DAP 4060 III | 1000MS,小于10MS,步距为21US,大于10MS,步距为1MS. 极性同相（+）反相（-） 均衡每路输入通道有31段GEQ和10段PEQ.在PEQ状态下调整参数为:中心频率点：20Hz-20KHz，,步进:1Hz,,增益：±20dB，步距：0.1dB.Q值:0.404到28.8 每个输出通道功能 静每个通道设立单独静音控制 混合每个输出通道可单独选择不同的输入通道，也可以选择输入通道的任意组合 增益调节范围：-36dB到+12dB，步距为0.1dB 延时 每个输入通道有单独延时控制，调节范围0-1000ms. 极性同相（+）反相（-） 均衡每个通道可设10段均衡，有PEQ/LO-shelf/Hi-shelf可选 分频器低通滤波器（LPF）, 高通滤波器（HPF）, 滤波器类型(PF Mode)：LinkwitzRiley/Bessel/Butterworth,分频点：20Hz-20KHz , 衰减斜率：12dB/oct、18dB/oct、24dB/oct、48dB/oct 限幅器每个输出通道可单独设置压缩器,可调整参数为:门限值：±20dBμ，步距Step:0.05dBμ, 起动时间：03ms-100ms，<1ms步距:0.1ms；>1ms，步距:1ms ,释放时间：2倍、4倍、6倍、8倍、16倍、32倍起动时间 輸入/輸出接口：输入：XLR母卡侬座 输出： XLR 公卡侬座 处理器：255MHz 主频 96KHz采样频率32-bit DSP处理器，24-bitA/D及D/A转换 显示：2X24LCD蓝色背光显示设置,8段LED显示输入/输出电平显示 输入阻抗：平衡：20KΩ 输出阻抗：平衡：100Ω 输入范围：≤17dBu 频率响应：20Hz-20KHz(0~-0.5dB) 信噪比：＞110dB 失真度：＜0.01% （Output=0dBu/1KHz） 分离度：＞80dB(1KHz) PC 接口：面板1个USB接口，后板2个RS485接口（RJ-45座）,RS232接口 功耗：≤30W 电源：AC 90V/240V 50Hz/60Hz 净重：4.1 | 2 | 台 |  |  |
| 5 | 无线 手持话筒 | DEIYUS | AC-6500 | 超远距离产品，外观新颖，高保真音质；直线距离150-200米， 真分集超远距离200米无死角，一键扫描最干净频率，简化安装调试难度。 数字导频+ID身份码验证杜绝串频干扰迹象。工作频率模组化无需人工编排 产品特点 专为现场专业演出而设计的， 采用真分集设计，内置天线放大器， 可实现多机级连使用，多机级连只使用两条天线, 具备超强抗干扰能力和宽阔稳定信号收发能力， 专业级声音还原技术频响达到30Hz~18KHz, 智能音量压缩，实现大动态声音传输、超低背景噪声， 即便在复杂的环境中都可将人声发挥得淋漓尽致, 灵活的发射器频率设置和音量设置功能， 音量设置可针对演出、采访、会议等不同使用模式, 更有先进自动频率锁定功能，能快速、精确销定所需的工作频率, 背光LED动态液晶显示屏，直观显示工作状态。 接收机技术参数： 接收方式： 自动调频 震荡方式： PLL 天线输入 ：(50 Ω) 极联输出： (50 Ω) 0dBm±2dB 中频： 110 MHz 灵敏度： 12 dBuV 杂散抑制： ≥75dB 最大输出电平： +10dBV 供电量： 12V DC 工作电流： ≤ 500mA 发射器技术参数： 手持麦克风内置螺旋天线，腰挂发射器采用1/4波长鞭状天线 输出功率：高功率100mW, 低功率: 30mW 拾音头： 动圈式 杂散抑制： -60dB 供电量： 两节5号AA碱性电池 技术参数 调制方式： 宽带调频（FM） 频率范围： 640-690MHZ 信道数目： 200个预置频道，通道间隔250KHz 综合信噪比： 105dB 相邻信道摄制：≥70dB(干扰信号) 接收方式： 自动选讯接收 最大输出电平：+10dBV 拾音头：动圈式 输出功率：高功率100mW/低功率30mW 灵敏度：可调灵敏度 | 1 | 套 |  |  |
| 6 | 无线放大器 | DEIYUS | UHF-003 | 12通道天线放大器 1,专业工程400米超远距离，满足你对距离的要求。距离更远，信号更稳定，表演更自由。 2,全频段覆盖，兼容性更强。UHF 470-960MHz频段，兼容市面上所有U段话筒（包括森海塞尔，舒尔，咪宝，BBS等国际品牌） 3,更长翼展，360度无死角，信号接收范围更开阔。 4,适用场景：舞台演出，运动场工程，学校广播,大型会议等。 本机是一个具有放大功能的UHF天线分配系统，它能够通过将一对天线拆分给无线接收机来扩展无线话筒系统的功能。它还能够放大射频信号以补偿。因为将信号功率分配给多个输出接头，而导致的插入损失，还具有能够为UHF无线系统供电的电源插头。 系统功能 （1）扩展能力 天线分配系统专门用于大型UHF无线系统，分配器主机和天线均内置高线性度、低噪声放大芯片，可以补偿分配或天线延长线造成的信号衰减，每个单元能够让5-8个无线接收机使用相同的两条天线。 （2）兼容性 天线分配系统内置UHF宽带带通滤波器，能够与兼容频率范围内工作的所有无线麦克风接收机兼容。 （3）级联端口 两个50ΩBNC型天线级联端口，能够额外连接一台天线分配系统或者一台无线接收机。大型无线系统可以在使用一对天线的情况下工作。 （4）内置高线性度、宽带可调衰减器，可手动设置0-20dB输入信号衰减，以适用于各种强干扰场合。面板内置超大字体LCD屏，以指示当前设定之衰减值。 技术指标 天线类型：指向性天线 工作频带：470MHz-960MHz 天线增益：0dB/12dB典型(切换) 分配器增益：0dB典型 阻抗：50欧姆典型 | 1 | 台 |  |  |
| 7 | 施工辅材 | 定制 | 定制 | 音响施工辅助材料 | 1 | 批 |  |  |
| 8 | 安装检测调试费 |  |  |  | 1 | 比 |  |  |
| 体育场改造小计 |  |  |  |  |  |  |  | ￥0.00 |
| 序号 | 名称 | 品牌 | 型号 | 参数 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 |
| 1 | 功放 | S-GUIDE | CA2808 | 4-16Ω定阻；70V，110V定压输出；一路监听输出；RCA和XLR插口；输出短路、过热、过载报警保护 | 台 | 4 |  |  |
| 2 | 播放器 | S-GUIDE | CA8088C | （1）4.3寸TFT真彩屏显示，电容全触屏,操作界面图形化，方便直观（2）外置TF卡或U盘，都可以定时播放(USB口能连接电脑) (3)8G内存容量，可以增加到16G、 32GTF内存卡 (4)支持MP3,WMA,WAV,OGC,APE ,FLAC等多种音频格式 ,(本机录音文件可以进行直接定时播放, (5)支持电脑编程，配有电脑编程软件,可用TF卡或U盘更新定时 (6)含有4套程序，每套程序可编程1000个定时点以上,且每套定时程序可相互复制 (7)带FM调频功能，可自动或手动搜台并保存 (8)消防功能，短路信号输入，自动报警，短路输出 可触发电源时序器 （9)1路话筒输入，2路线路输入，4路音频输出 (10)带监听音响,监听声音可选择关闭、开启 （11）带6路或8路分区，2或3路电源,分区电源可定时控制, （12）机器内置了视频文档，不会可方便查看 （13）可以设置分区、电源提前打开时间,并有话筒优先激活打开电源和分区 （14）高精度RTC时钟、定时可精确到秒 (15)可选配遥控器播放， | 台 | 1 |  |  |
| 3 | 壁挂音箱 | S-GUIDE | SG-704 | 额定/最大功率: 5-10W 输入电压： 100V 频率响应: 90-16000HZ 灵敏度: 92dB 外部尺寸：260×185×120mm | 只 | 10 |  |  |
| 4 | 室外音柱 | HUASHENG | HS-1105 | 内置扬声器：5寸×5只 尺寸：高宽厚=713*175*110mm 定压输入:70-100v | 只 | 10 |  |  |
| 5 | 线材 |  |  | 2*2.5² | 米 | 200 |  |  |
| 6 | 辅材 |  |  |  | 批 | 1 |  |  |
| 7 | 施工 |  |  |  | 比 | 1 |  |  |
| 8 | 移动电源 |  |  | 3芯6平方16A（36米） | 米 | 1 |  |  |
| 教学楼内外广播维修小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注：以上电子产品保修一年，产品有质量问题24小时内提出解决方案。两个月进行一次上门维修维护，期限为三年。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、安装调试服务 （1)中标公司负责按合同中规定的软件型号、数量将产品送达指定地点，并保证按合同要求按时完 成设备安装、调试、启动、运行等工作; （2）中标公司按照合同要求测试所有硬件、软件; （3）中标公司提供技术培训; （4)中标公司负责合同中所有产品的现场安装调试、现场验收测试。 (5)产品到达后，由中标公司和用户人员监督下，由用户人员清点，检查产品。 (6)所有产品完成安装调试后，双方即可进行验收测试。 （7）中标公司需安排服务人员现场对产品的使用、注意事项进行演示解说；客户对产品的疑问，中标公司服务 人员给予——解答。 2、售后电话服务 （1）客户来电咨询中标公司的产品信息，中标公司服务人员接到电话后应给予全面的解析。 （2)中标公司售后服务人员接到客户来电，对于问题不大或者可以在电话中直接解决的问题，应立 即给客户解决。 （3）若客户遇到的问题通过电话沟通的方式不能得到良好的解决，需要上门服务，中标公司服务人 员应立即问清客户问题和客户信息，并做客户问题登记，将问题转交相关人员，在1个工作日内必须与 之处理。 （4）中标公司的售后服务人员应当定期进行电话回访，询问顾客对于其购买产品的熟知程度； 产品的特性是否符合顾客要求；中标公司上门服务人员的 态度是否良好；对于中标公司的产品有哪些需要更加人性化、合理化的地方。 3、上门服务 第一步：中标公司客户服务人员接到客户的来电或者网络信息，不能通过交流解决只能上门服务的问题，客 户人员需精确了解客户的问题所在，登记客户问题和客户信息。 第二步：中标公司客户服务人员将客户需求上门服务的信息交予相关工作人员。 第三步：中标公司相关工作人员接到上门服务信息，应已最快的时间将任务分配到中标公司具体人员手中。 第四步：中标公司上门服务人员接到上级分配的任务，应立即联系到顾客，与顾客约定上门时间。 第五步：中标公司上门服务人员在与顾客约定的时间内到达顾客地址。 第六步：中标公司服务人员返回中标公司，需将此次的服务中所出现的问题和内容做一个系统报告提交中标公司售后服务部。 第七步：中标公司应对于此次的服务做一次电话或者网络回访，咨询顾客对于产品使用状况及用户在服务过程中的感受。 |  |  |  |  |  |  |  |  |